Model fit results 2018/12/11

|  | Period 1 |  |  | Period 2 |  |  | Period 3 |  |  | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R2 | RMSE | RMSE/SD | R2 | RMSE | RMSE/SD | R2 | RMSE | RMSE/SD |  |
| Ice Break | 0.92 | 1.35 | 0.21 | 0.81 | 3.21 | 0.41 | 0.68 | 5.92 | 0.55 | d |
| Ice Freeze | 0.76 | 1.05 | 0.40 | 0.14 | 4.93 | 0.86 | 0.49 | 5.65 | 0.69 | d |
| Temp 1 m | 0.94 | 1.75 | 0.24 | 0.94 | 1.37 | 0.25 | 0.88 | 2.03 | 0.34 | C |
| Temp 4 m | 0.78 | 1.28 | 0.46 | 0.44 | 1.78 | 0.74 | 0.57 | 1.62 | 0.65 | C |
| Temp 9 m | 0.39 | 0.31 | 0.77 | 0.23 | 0.33 | 0.87 | 0.21 | 0.58 | 0.89 | C |
| PP | 0.00 | 20.63 | 0.99 | 0.01 | 21.76 | 0.99 | 0.00 | 10.49 | 1.00 | g L-1 |
| TDP | 0.00 | 4.91 | 0.99 | 0.00 | 3.62 | 0.99 | 0.00 | 3.69 | 1.00 | g L-1 |
| O2 4 m | 0.02 | 3.56 | 0.97 | 0.00 | 4.59 | 0.99 | 0.00 | 4.67 | 0.99 | mg L-1 |
| DOC | 0.00 | 2.88 | 0.99 | 0.00 | 5.11 | 1.00 | 0.16 | 1.62 | 0.91 | mg L-1 |

| Cumulative PP Modeled/Observed | Mean | Median | SD | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period 1 | 0.91 | 1.07 | 0.28 | 0.60 | 1.20 |
| Period 2 | 0.76 | 0.80 | 0.28 | 0.35 | 1.16 |
| Period 3 | 1.12 | 1.15 | 0.21 | 0.69 | 1.53 |

PP residuals (mean +- SD)

Period 1	1.87 +- 21.61

Period 2	11.06 +- 22.05

Period 3	-3.31 +- 12.49

| Parameter | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| PAR_sat | 2.38e-4 | 2.84e-4 | 2.46 e-4 |
| w_chl | 0.0978 | 0.0934 | 0.0785 |
| m_twty | 0.0104 | 0.01 | 0.01 |
| g_twty | 0.614 | 0.612 | 0.656 |
| P_half | 3.42 | 0.233 | 0.483 |

Under no fertilization scenario, the maximum instantaneous PP concentration is modeled to be 2.54 +- 2.23 ug/L. Under the fertilization scenario, the maximum instantaneous PP concentration is modeled to be 39.78 +- 6.90 ug/L.

| Temp 1m | High N:P | 0.396 | 0.301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Temp 1m | Low N:P | 0.510 | 0.676 |
| Temp 1m | P only | 0.319 | 0.577 |
| Temp 4m | High N:P | -0.011 | -0.150 |
| Temp 4m | Low N:P | 0.044 | -0.152 |
| Temp 4m | P only | -0.186 | -0.244 |
| Temp 9m | High N:P | 0.200 | 0.114 |
| Temp 9m | Low N:P | 0.817 | 0.171 |
| Temp 9m | P only | 0.138 | -0.150 |
| DO 4m | High N:P | -0.406 | -0.654 |
| DO 4m | Low N:P | 0.239 | -2.160 |
| DO 4m | P only | -0.036 | -1.887 |
| TDP | High N:P | 0.344 | 22.116 |
| TDP | Low N:P | -0.969 | 8.692 |
| TDP | P only | -0.355 | 6.464 |
| PP | High N:P | -0.090 | -15.376 |
| PP | Low N:P | -0.502 | -15.891 |
| PP | P only | 0.369 | -3.570 |